附件3

专营中药饮片企业自营仓库设施

设备配备表（2000平方米）

| 分类 | 设施设备名称 | 必配 | 选配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 库 房 设 施 设 备 | 1. 自动化立体仓库（AS／RS）或高架仓库 |  | √ | 按中药饮片经营规模选配 |
|  | 2. 自动巷道堆垛机 |  | √ | 按中药饮片经营规模选配 |
|  | 3. 高位货架或重型组合式货架或隔板货架等其他货架 |  | √ | 按中药饮片经营规模选配 |
|  | 4. 自动导向搬运车、辅助用电动叉车等 |  | √ | 按中药饮片经营规模选配 |
|  | 5. 自动输送设备 |  | √ | 按中药饮片经营规模选配 |
|  | 6. 自动分拣设备 |  | √ | 按中药饮片经营规模选配 |
|  | 7. 标准托盘 | √ |  | 数量与经营规模相适应；实行货位管理，一位一码（第十一条） |
|  | 8. 条码编制、打印、扫描设备 | √ |  | 信息识别管理设备（第十一条） |
|  | 9. 手持终端（RF） | √ |  | 信息识别管理设备（第十一条） |
|  | 10. 电子标签辅助拣货系统（DPS） |  | √ | 按中药饮片经营规模选配 |
|  | 11. 温湿度调控设备（中央空调系统等） | √ |  | 符合相关环境指标要求，可调控库房温湿度并进行库房室内外空气交换（第十一条） |
|  | 12. 视频监控设备 | √ |  | 对库区主要作业区全覆盖监控，实时备份，工作图像留存不少于30日（第十一条） |
|  | 13. 双回路供电系统或者备用发电机组 | √ |  | 备用发电机组功率应当至少能够保障药品仓储作业区域的应急照明，确保冷库设备、温湿度监控设备、计算机控制室（区）及服务器数据中心正常运行（第十一条） |
|  | 14. 冷库 |  | √ | 经营需冷藏、冷冻储存的中药饮片品种的必配；独立冷库总容积不少于20立方米（第十条） |
|  | 15. 计算机硬件系统 | √ |  | 配置应与中药饮片经营规模相适应（第十八条） |
|  | 16. 网络交换机 | √ |  | 配置与中药饮片经营规模相适应（第十八条） |
|  | 17. 服务器 | √ |  | 配置应与中药饮片经营规模相适应（第十八条） |
| 运 输 设 施 设 备 | 1. 密闭式运输车辆 | √ |  | 数量应与中药饮片配送规模相适应（第十二条） |
|  | 2. 车辆卫星定位设备 | √ |  | 对车辆运输状态进行实时监测（第十二条） |
|  | 3. 保温箱或车载冷藏箱 |  | √ | 运输需冷藏冷冻的中药饮片时必配（第十二条） |
|  | 4. 冷藏车 |  | √ | 开展冷藏冷冻的中药饮片运输业务时必配（第十二条） |
| 信 息 化 管 理 系 统 | 1. 企业资源计划管理系统（ERP） | √ |  | 应覆盖中药饮片经营活动管理全过程（第十六条） |
|  | 2. 仓储管理系统（WMS） | √ |  | 应与ERP、TMS数据实时、准确对接，具备全程货物查询和追踪功能（第十六条） |
|  | 3. 设备控制系统（WCS） |  | √ | 配备自动化物流设备时必配（第十六条） |
|  | 4. 运输管理系统（TMS） | √ |  | 对运输计划、品种、数量、批号、工具、人员、发货时间、到货时间、在途运输轨迹、签收及冷链药品温度等进行跟踪、记录和调度（第十六条） |
|  | 5. 全球定位系统（GPS）或北斗导航系统 | √ |  | 对车辆运输状态进行实时监测（第十二条） |
|  | 6. 温湿度自动监测系统 | √ |  | 对仓库温湿度及冷藏、冷冻药品运输温度开展实时监测、记录及异常报警（第十六条） |
|  | 7. 药品追溯系统 | √ |  | 实现药品各级包装单元的可关联追溯、可核查（第四条、第十六条） |
|  | 8. 库区视频监控系统 | √ |  | 应与视频监控设备联动，实现实时备份（第十一条） |
|  | 9. 操作系统 | √ |  | 操作系统、数据库、网络安全与应用安全管理等软件应与药品经营规模相适应（第十五条） |
|  | 10. 数据库软件 | √ |  | 保证各类记录真实、准确、安全和可追溯（第十五条） |
|  | 11. 网络安全软件 | √ |  | 满足网络安全与应用安全管理需要（第十五条） |
|  | 12. 数据备份系统（异地服务器、多机热备或云存储等） | √ |  | 数据按日备份；其他系统数据记录至少保存5年，且不少于药品有效期满后1年（第十八条） |

注：1.专营中药饮片的经营企业仓库储存区整体使用面积应不少于2000平方米（其中阴凉库使用面积不少于1000平方米），仓库实际应用高度应达到4米（含）以上（《办法》第十条）。2.标注“√”为应当配备项；“选配”项按经营范围、经营规模或业务需要配备，备注中注明“必配”的，开展相应业务时必须配备。