附件1

第三方药品现代物流企业自营仓库设施

设备配备表（10000平方米）

| 分 类 | 设施设备名称 | 必配 | 选配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 库 房 设 施 设 备 | 1. 自动化立体仓库（AS／RS）或高架仓库 | √ |  | 两者可选其一，整件储存区容积原则上不少于25000立方米（第二十一条） |
|  | 2. 自动堆垛机 | √ |  | 数量与经营规模相适应（第十一条） |
|  | 3. 高位货架或重型组合式货架或隔板货架等其他货架 | √ |  | 数量与经营规模相适应（第十一条） |
|  | 4. 标准托盘 | √ |  | 数量与经营规模相适应；实行货位管理，一位一码（第十一条） |
|  | 5. 电子标签（DPS）或平板电脑等拣选设备 | √ |  | 数量与经营规模相适应；零货储存区域货位数不少于3500个（第十一条、第二十一条） |
|  | 6. 自动导向搬运车、辅助用电动叉车等 | √ |  | 数量与经营规模相适应（第十一条） |
|  | 7. 条码扫描设备 | √ |  | 用于入库、验收、分拣、复核等作业信息识别（第十一条） |
|  | 8. 自动分拣设备 | √ |  | 配置与经营规模相适应，实现自动分拣（第十一条） |
|  | 9. 自动输送设备 | √ |  | 覆盖储存区、拣选作业区、出库复核区、集货配送区等区域（第十一条） |
|  | 10. 冷库（冷藏冷冻库） |  | √ | 开展冷藏冷冻药品物流业务的必配；配备2个及以上独立冷库，总容积原则上不少于500立方米；受托开展疫苗储存配送业务的，设置两个以上独立疫苗冷库，不可合并温区储存的疫苗冷库一用一备（第二十一条） |
|  | 11. 智能温湿度调控设备（中央空调系统等） | √ |  | 符合相关环境指标要求，可调控库房温湿度及进行库房室内外空气交换（第十一条） |
|  | 12. 视频监控设备 | √ |  | 对库区主要作业区全覆盖监控，实时备份，工作图像留存不少于30日，特殊管理的药品留存不少于90日（第十一条） |
|  | 13. 双回路供电系统或者备用发电机组 | √ |  | 备用发电机组功率应当至少能够保障药品仓储作业区域的应急照明，确保冷库设备、温湿度监控设备、计算机控制室（区）及服务器数据中心正常运行（第十一条） |
|  | 14. 计算机硬件系统 | √ |  | 配置与药品经营规模相适应，确保系统持续正常平稳运行（第十八条） |
|  | 15. 网络交换机 | √ |  | 配置与药品经营规模相适应的网络环境（第十八条） |
|  | 16. 服务器 | √ |  | 配置与药品经营规模相适应（第十八条） |
|  | 17. 无线射频技术（RFID） | √ |  | 用于药品信息识别与追踪管理（第十一条） |
|  | 18. 手持终端（RF） | √ |  | 与药品经营规模相适应（第十一条） |
| 运 输 设 施 设 备 | 1. 密闭式运输车辆 | √ |  | 不少于10辆（第二十二条） |
|  | 2. 冷藏车 |  | √ | 运输冷藏冷冻药品的必配，不少于2辆；配备独立制冷制热电源、车载温度自动监测设备及远程数据传输系统（第十二条、第二十二条） |
|  | 3. 保温箱或车载冷藏箱 |  | √ | 经营冷链药品的必配（第十二条） |
|  | 4. 车载温度自动监测设备及远程数据传输系统 |  | √ | 冷藏车配套必配，对冷藏、冷冻药品运输温度实时监测并远程传输（第十二条） |
|  | 5. 车辆卫星定位设备 | √ |  | 对车辆运输状态进行实时监测（第十二条） |
| 信息化管理系统 | 1. 企业资源计划管理系统（ERP） | √ |  | 应覆盖药品经营活动管理全过程（第十六条） |
|  | 2. 仓储管理系统（WMS） | √ |  | 应与ERP、WCS、TMS数据实时、准确对接，具备全程货物查询和追踪功能（第十六条） |
|  | 3. 设备控制系统（WCS） | √ |  | 实现仓储各作业环节自动、连续的物流传送，与仓储管理系统实时数据对接（第十六条） |
|  | 4. 运输管理系统（TMS） | √ |  | 对运输计划、品种、数量、批号、工具、人员、发货时间、到货时间、在途运输轨迹、签收及冷链药品温度等进行跟踪、记录、调度（第十六条） |
|  | 5. 全球定位系统（GPS）或北斗导航系统 | √ |  | 对车辆运输状态进行实时监测（第十二条） |
|  | 6. 温湿度自动监测系统 | √ |  | 对仓库温湿度及冷藏、冷冻药品运输温度开展实时监测、记录及异常报警（第十六条） |
|  | 7. 药品追溯系统 | √ |  | 实现药品各级包装单元的可关联追溯、可核查，保证追溯数据真实、准确、完整、不可篡改（第四条、第十六条） |
|  | 8. 库区视频监控系统 | √ |  | 应与视频监控设备联动，实现实时备份（第十一条） |
|  | 9. 操作系统 | √ |  | 操作系统、数据库、网络安全与应用安全管理等软件应与药品经营规模相适应（第十五条） |
|  | 10. 数据库软件 | √ |  | 保证各类记录真实、准确、安全和可追溯（第十五条） |
|  | 11. 网络安全软件 | √ |  | 满足网络安全与应用安全管理需要（第十五条） |
|  | 12. 数据备份系统（异地服务器、多机热备或云存储等） | √ |  | 数据按日备份；符合《药品记录与数据管理要求（试行）》（国家药监局公告2020年第74号）要求，其他系统数据记录至少保存5年，且不少于药品有效期满后1年（第十八条） |
|  | 13. 信息交换平台 | √ |  | 支持与委托方物流作业数据信息交换，对委托方药品收货、验收、入库、储存、养护、出库、运输、退回等全过程作业指令有效传达，实现药品委托储存运输全过程质量管理，具备全程货物查询、追溯功能；确保不同委托方数据记录互不干扰和混淆（第二十三条） |

注：1.仓库药品储存作业区整体使用面积原则上不低于10000平方米或总容积不少于60000立方米，其中阴凉库使用面积不少于5000平方米（《办法》第二十一条）。2.标注“√”为应当配备项；“选配”项按经营范围、经营规模或业务需要配备，备注中注明“必配”的，开展相应业务时必须配备。